1

Pokyny N45

Kuehn

NMRA-DCC / Motorola

Lok-Decoder N45

s regulací zátěže

Dekodér N45 je multi-protokolový dekodér kompatibilní se standardem

NMRA-DCC, a může být ovládán i formátem Märklin Motorola.

Ovládáním motoru vysokou frekvencí, je dekodér vhodný pro řízení

stejnosměrných a krokových motorů (např Faulhaber).

Tyto pokyny platí pro následující typy dekodérů:

dekodér   Počet funkčních výstupů    konektory rozhraní   číslo položky.

N45       4                          ne                    82310

N45-P     4                        Ano, 6-pólový (NEM 651) 82330

N45-P8    4                        Ano, 8-pin (NEM 652)    82320

Specifikace a vlastnosti:

• krátká a rozšířená (4-místná) adresa se 14, 28 a 128 jízdními stupňi (DCC)

• Formát Motorola 255 adres a 14 nebo 27 rychlostních stupňů

• běžný stejnosměrný analogový provoz

• RailCom® (obousměrná komunikace, použitelná pouze při DCC řízení)

• Režim brzdění pomocí asymetrického digitálního napětí DCC

• Programovatelné ovládání zátěže

• vysokofrekvenční (16 / 32kHz) a nízkofrekvenční ovládání motoru

• Nastavitelný posun, nastavitelné spojování

• nastavitelná minimální, střední a maximální rychlost

• programování možné za jízdy

• funkční výstupy s programovatelnými světelnými efekty a stmíváním

• SUSI rozhraní (pájecí plošky)

• maximální řídící napětí (v digitálním režimu)             24 V

• Maximální proud motoru                                    0.8A

• Maximální proud na funkční výstup                         0,2A

• Celkové zatížení (analog provoz / Digital provoz)         0.8A

• Provozní teplota                                   0 až 60 ° C

• Rorměry N45 (v mm)                         cca 11,7 x 2,4 x8,9

• Rozměry N45-P vč. 6-pol. Zástrčky (v mm)   cca 13,7 x8,9 x 2,4

Řízení dekodéru na analogovém AC kolejišti se spínacím impulsem

není povoleno. Spínací impuls zničí dekodér! Dekodér

má ochranu proti nadproudu motoru a funkčních výstupů.

Nicméně, toto poškození vznikne například v důsledku zkratu mezi

sběračem proudu a motorem, není vyloučen ani zkrat mezi výstupem motoru

a podvozkem a přetížení dekodéru.

2

Obsah

1.  Bezpečnost ........................................................ 2

2.  Funkce dekodéru ................................................... 3

2.1.  Režim ......................................................... 3

2.2.  Funkční výstupy ............................................... 3

2.3.  Brzdná dráha .................................................. 3

2.4.  SUSI rozhraní ................................................. 3

2.5.  RailCom ....................................................... 3

3.  Instalace dekodéru ................................................ 4

3.1.  Příprava ...................................................... 4

3.2.  Proudová zatížitelnost ........................................ 4

3.3.  Instalace dekodéru N45-P (dekodéry s konektory rozhraní) ...... 5

3.4.  Instalace dekodéru N45 (kabel) ................................ 5

3.5.  Ověření správné instalace ..................................... 7

4.  Nastavení dekodéru ................................................ 8

4.1.  Obecné pokyny pro nastavení ................................... 8

4.2.  Reset dekodéru ............................................... 10

4.3.  Seznam konfigurace proměnných dekodéru ....................... 10

4.4.  Popis konfigurace registrů ................................... 12

5.  Řešení problémů .................................................. 20

6.  Aplikační poznámky ............................................... 22

6.1.  Připojení paměťového kondenzátoru ............................ 22

6.2.  Použití dekodéru s Intellibox (Twin Center) .................. 22

7.  Záruční podmínky ................................................. 23

1. Bezpečnost

Tento výrobek není hračka! Nedoporučuje se pro děti do 14 let.

Není vhodné pro děti do 3 let vzhledem k malým částem!

Nesprávné použití může způsobit zranění

ostrými hranami a hroty. Prosím, zachovejte tento návod pro případné pozdější použití.

Dekodér je určen výhradně pro použití v elektrických vláččích.

Jiné využití není povoleno.

Montáž dekodéru, musí být prováděna s vypnutým provozním napájením.

Nevyužité vodiče nebo části dekodéru se nikdy nesmí dotýkat kovových součásti lokomotivy nebo

kolejnic.

3

2. Funkce dekodéru

2.1. Režim

Dekodér automaticky rozpozná digitální formáty DCC a Motorola. Bude

umět pracovat i na analogovém zařízení pomocí

průběhu stejnosměrného napájení.

V digitálním režimu je dekodér nastaven na adresu 3, funkce F0

osvětlení ve směru jízdy (výstup A a B). v DCC

řízení by mělo být ovládání dekodéru s 28 nebo 128 jízdními stupni

(Základní nastavení viz CV 29).

2.2. Funkční výstupy

Dekodér má 4 funkční výstupy pro připojení např. osvětlení,

generátory kouře, elektrické odpojovače. Dva výstupy jsou provedeny

vodiči nebo konektorem, další jsou k dispozici jako pájecí plošky.

Funkční výstupy jsou přiřazeny požadovaným funkčním klávesám

(funkce mapování). Každý výstup může mít

přiřazenu intenzitu osvětlení (ztlumení) a speciální efekt. Tak například

vypnutí osvětlení kabiny automaticky po nastartování lokomotivy,

nebo snížení výstupu páry generátoru kouře v klidovém stavu lokomotivy.

2.3. Brzdná dráha

Chcete-li zastavit před červeným signálem, dekodér podporuje následující

Brzdění: DC brzdění (DC brzdění), Märklin® brzdný bod

(Moduly 72441/72442), DCC brzdový generátor a zastavení

asymetrickým digitálním napětím (pouze v režimu DCC).

2.4. SUSI rozhraní

Susi moduly mohou být připojeny k dekodéru (pájecí plošky) a

programovány.

2.5. RailCom

RailCom je technika pro přenos informací z dekodéru do

centrály v režimu DCC (adresa dekodéru, obsah CV pomocí POM-příkazů).

Tím se aktivuje výchozí RailCom, přenos probíhá pouze

když DCC centrála poskytuje příslušný signál. U

příkazů Motorola se RailCom nepoužívá.

4

3. Instalace dekodéru

3.1. Příprava

Digitálním dekodérem mohou být vybaveny pouze lokomotivy,

které funkčně správně pracují v DC. Zejména v digitálním režimu je

důležité bezpečné a nepřerušované výkonové napájení. Vyměňte

opotřebené kartáče a rozbité žárovky a očistěte náhony kol.

Dekodér musí být instalován na místě v lokomotivě, kde je

minimálně možné očekávat zdroj tepla.

Nástroje: Pro instalaci dekodéru použijte páječku s max. 30W

příkonu (s regulací teploty, pokud je k dispozici), pájecí stanici,

boční štípačky (pro zkrácení vodičů) a malé

šroubováky. Dále budete potřebovat izolační pásku (do kovových částí lokomotivy)

a oboustrannou lepicí pásku pro upevnění dekodéru.

Před montáží dekodéru je důležité motor zcela izolovat, což znamená zrušení

stávajícího elektrického propojení mezi svorkami motoru a kolovými sběrači.

Nezapomeňte, na kterou svorku motoru doprava nebo doleva

byl kolový sběrač připojen.

Poznámka pro starší lokomotivy Fleischmann: Tyto lokomotivy mají často

spojenou kostru motoru a část napájení motoru s jedním sběračem kola.

Za účelem izolace motoru budete muset odstranit jeho plášť

nebo použít nový plášť.

3.2. Proudová zatížitelnost

Požadované funkce, dostupný instalační prostor a

odběr proudu motoru při plném zatížení, je v podstatě na výběru

správného dekodéru.

Dekodér N45 může poskytnout proud motoru 0,8 A. Informace o

spotřebě proudu obecně poukazují na napětí 12 nebo

14Volt. Pokud je digitální napětí vaší DCC centrály vyšší (např Roco "Digital

Cool, "Lenz" Compact ", LGB, Intellibox), spotřeba proudu se zvýší a může

může tak překročit hodnotu 0,8 A.

Celková kapacita dekodéru N45 v digitálním režimu je 0.8A.

V případě, že spotřeba motoru je např. 0.5 A, je pro výstupy funkcí

k dipozici celkem 0.3A. Každý výstup funkce dekodéru N45 můžeme maximálně

zatížit 0,2A.

Dodržujte maximální zatížení dekodéru pro jeho jednotlivé

výstupy. Při přetížení může být dekodér zničen!

5

Obr.1

Označení pro Pin 1

NEM652        NEM651

oranžový  1 8 červený   1 oranžový

žlutý     2 7 modrý     2 šedý

3 6 bílý      3 červený

černý     4 5 šedý      4 černý

5 bílý

6 žlutý

3.3. Instalace dekodéru N45-P (dekodér rozhraní

s konektorem)

Po otevření lokomotivy vyjměte

můstkové propojky ze zásuvky rozhraní na

obvodové desce lokomotivy. Namísto

můstků zasuňte rozhraní

připojení dekodéru. Značka

PINu1 zásuvky dekodéru a desky lokomotivy

musí souhlasit (Pin1 v dekodéru:

viz též obr. 3.4).

Dekodér by měl být umístěn do prostoru zamýšlené vestavby

výrobcem lokomotivy. Kovové části v bezprostřední blízkosti

přelepte izolační páskou. V případě potřeby přilepte dekodér

oboustrannou páskou. Neomotávejte dekodér izolační páskou,

tím se brání odvodu tepla. Dekodér pak může být tepelně

přetížen. Pokud nejsou použity spoje pro doplňkové funkce,

izolujte konce vodičů.

Části dekodéru se v žádném případě nesmí dotýkat kovových částí

lokomotivy, podvozku nebo kostry. To způsobí zkrat

a vede ke zničení dekodéru.

3.4. Instalace dekodéru N45 (s vodiči)

Před instalací izolujte motor a svorky motoru zcela proti

podvozku lokomotivy a zběrači proudu (kolový sběrač). Pamatujte

si, ke kterému konektoru (na pravé nebo levé kolo)

byl motor připojen.

1) Před zahájením práce, by jste se měli uzemnit přes topení nebo vodvodní trubky

a ochránit tak dekodér před poškozením výbojem statické elektřiny.

Při instalaci dekodéru noste oblečení nejlépe z bavlny.

2) Je-li ve vaší lokomotivě rozhraní, instalace dekodéru je velmi

snadná (viz odst. 3.3). Je-li dekodér bez konektoru rozhraní,

pájejte přívodní vodiče na příslušné svorky zásuvky,

jak je znázorněno na obr. 1 dále, nebo zasuňte pocínované

konce do zásuvky rozhraní. Body 3 až 5, můžete přeskočit,

toto platí pro lokomotivy s rozhraním.

3) Nemá-li lokomotiva žádnou zásuvku rozhraní, připojte červený

drát k pravému kolu, připojte černý

drát k levému kolu lokomotivy. U lokomotivy s kostrou

musí být červený vodič připojen ke sběrači.

4) Má-li vaše lokomotiva stejnosměrný motor, připájejte oranžový

vodič ke svorce motoru, která byla před instalací dekodéru spojena s pravým

6

kolovým sběračem. Připájejte šedý přívodní vodič ke

svorce motoru, která byla spojena s levým kolovým sběračem.

Ochranné prvky, které byly před instalací dekodéru připojeny k motoru vaší

lokomotivy, by měly zůstat v přívodním vedení motoru.

Genrované proudové impulsy z motoru by mohly ovlivnit bezchybné fungování

dekodéru.

Obr. 2

šedá

oranžový

budicí cívky

2 diody

příklad 1A

1N4007

střídavý motor

5) Pro připojení střídavého motoru k

dekodéru jsou nutné dvě 1A diody (viz obr.2).

Ty lze zakoupit v každém obchodě s elektronikou

(Např Conrad Electronic: dioda 1N4002).

Rozhodně zakažte regulaci zatížení!

K řízení motoru použijte nízkou frekvenci

(Viz CV9).

Alternativně lze začleněním permanentního magnetu

předělat AC motor na stejnosměrný motor.

Takže budicí cívky a diody jsou již nebudou nutné.

V tomto případě může být opět použita regulace zátěže.

6) Pro připojení funkčních výstupů, jsou vzhledem k

modelům lokomotiv různé varianty:

• svorky žárovek lokomotivy jsou izolované proti kostře,

přednostně pro připojení funkčních výstupů využijte plovoucí zem,

jak je zobrazeno na obr. 3. Kontrolka na přední straně je

připojena bílým vodičem k N45. Druhý pól je

spojen se sběračem červeného kola (zadní světlo připojeno

na sběrač černého kola). S tímto zapojením žárovek pracuje také

analogový režim.

• V lokomotivě, kde je jeden pól svorek žárovek elektricky spojen

s podvozkem, použijte zapojení funkčních výstupů,

znázorněné na obr. 4. Upozorňujeme, že při tomto

připojení, není světelný výstup funkční, v závislosti na polaritě

napětí kolejí v analogovém režimu. Použijete-li tento způsob připojení ve

7

spojení s centrálami, které vysílají signály ve formátu Motorola,

může dojít k drobným odchylkám v jasu.

7) Dekodér N45 nemá

připojovací vodič pro kladné

napájecí napětí funkčních

výstupů (modrý vodič na H0-

Dekodérech). Nicméně je

k dispozici jako pájecí ploška

na zadní straně dekodéru (viz obrázek 5).

8) Potřebujete-li využít funkční výstupy

C a D, budete potřebovat

vodiče připojené na

pájecí plošky umístěné

na zadní straně dekodéru.

9) rozhraní SUSI je

také na zadní straně

dekodéru. Oddělte konektor od SUSI

modulu a naletujte připojovací kabel

na pájecí plošky. Susi

rozhraní musí být před použitím aktivováno (viz CV 56).

10)Potom opět zkontrolujte celou elektroinstalaci, dekodér a

připojení motoru na případné zkraty.

11)V případě, že jsou kovové části v blízkosti dekodéru, přelepte je

izolační páskou. Neomotávejte dekodér izolační páskou, protože to

brání odvodu tepla. Dekodér pak může být tepelně přetížen.

Dekodér připevněte například oboustranně lepicí páskou v

lokomotivě.

Části dekodéru se nesmí v žádném případě dotýkat kovových částí lokomotivy,

podvozku nebo karoserie. Svorky motoru nesmí

mít připojení ke kolovému sběrači nebo karoserii. To způsobí

zkrat a v provozním důsledku zničí dekodér.

3.5. Ověření správné instalace

První test se provádí na části dráhy s proudovým omezením,

jakou je například programovací kolej vaší příkazové stanice DCC. Intellibox a

Twin Center, nejdřív přepněte do programovacího režimu. Pak postavte

lokomotivu na programovací kolej a přečtěte základní adresu (CV 1 #). Ta

obsahuje pro všechny nové dekodéry hodnotu 03. Pokud nemáte zpětnou vazbu,

zkontrolujte zapojení svorek motoru a sběračů. Se

"starou centrálou Arnold" není možné adresy číst. Čte

se místo toho počáteční napětí (r2 = 2 sloupce), u všech nových dekodérů

8

je nastaven na hodnotu 7. Pokud je test úspěšný, může být lokomotiva

umístěna na kolejích napájených z DCC centrály.

Dekodér N45 indikuje zkrat blikáním světlomety.

V tomto případě okamžitě vypněte napájení! Upozornění: Na pro-

gramovací koleji lze poskytnout zpětnou vazbu na Centrálu, i při zkratu motoru.

Proto pečlivě zkontrolujte správné zapojení dekodéru!

Vyzkoušejte nyní jízdu s lokomotivou na adrese 03 na nižší úrovni

rychlosti (všechny funkce jsou předtím vypnuty) a zkontrolujte

směr jízdy lokomotivy. Pokud směr nesouhlasí, jsou vodiče kolejových sběračů nebo motoru prohozené. Nyní lze otestovat dodatečné funkce.

Pokud osvětlení lokomotivy neodpovídá směru, prohoďte

připojovací vodiče (bílý, žlutý). V případě, že lokomotiva zastaví, při zapnutí

osvětlení, je na něm zkrat, nebo jsou přetíženy funkční výstupy.

Přetížení může vzniknout například při vysokém digtálním napětí, velkým spínacím

proudem žárovky. Je-li to nutné, zařaďte odpor

47Ohm / 0,25 W mezi žárovku a funkční výstup nebo ztlumte

výstup (viz CV # 49/50).

Když už mluvíme o ochraně proti zkratu při zrychlování lokomotivy,

řídící napětí nesmí být příliš vysoké. Lokomotiva, která má podle dokumentace (při 12V)

spotřebu proudu 0,8 A , má při 21V řídícího napětí přivedených do dekodéru

(Např Roco Lokmaus I / II, Lenz compact nebo Intellibox při nastavení "H0")

1.4A! Běžné traťové napětí by mělo být asi 15..16 voltů. Používejte

proto s centrálami, které nemají regulaci napětí, transformátory s nominálním

napětím 12 až 14v.

4. Nastavení dekodéru

4.1. Obecné pokyny pro nastavení

Dekodér Kuehn můžete programovat prostřednictvím tzv.

Konfigurační proměnné (CV) lokomotivy a s vašimi požadavky

upravit například výkon. Postupujte v programování

podle návodu k obsluze vaší digitální centrály. Programování na

programovací koleji lze provést fyzickým adresováním registrů, stránkovým (Paged)

adresováním nebo přímým (Direct) režimem adresování. V režimu programování fyzickým

adresováním registrů lze nastavit pouze určité CV. Platí dále

následující přiřazení:

registr    R1     R2     R3     R4     R5     R6     R7     R8

sloupec    1      2      3      4      5

číslo CV.  CV#1   CV#2   CV#3   CV#4   CV#29  -      CV#7   CV#8

9

Všechny konfigurační proměnné dekodéru Kuehn N45 (s výjimkou

Adresy), mohou být navíc v režimu programování změněny i

v průběhu jízdy.

Programování se "starší centálou Arnold" (totožné s Märklin Digital =,

No. 6027): Tyto centrály pracují v programovacím režimu fyzického

adresování registrů a může programovat pouze registry R1 až R5.

Souvislost mezi počtem CV a sloupců pro programování, viz

Výše uvedená tabulka. Adresa lokomotivy a všechny registry v hodnotě

0, lze programovat, ale ne číst. Rozsah hodnot

této centrály je pouze 1 až 99, je tedy pro programovou

optimalizaci dekodéru použitelná jen částečně.

Programování s centrálami Lenz compact: S centrálou verze

3.1 můžete programovat pouze registry R1 až R6. S novějšími

verzemi můžete programovat a číst všechny hodnoty CV.

Programování s Märklin "Control Unit" 6021:

Programování funkcí dekodéru se provádí bez otevření lokomotivy

čistě elektronický (žádný přepínač není potřeba). Postupujte takto:

Ujistěte se, že je na trati pouze lokomotiva, která je programována.

Nyní zapněte centrálu Marklin nebo stiskněte současně

tlačítka "stop" a "vpřed", dokud se nespustí reset. Nyní zadejte

adresu Dekodéru (nebo adresu 80, pokud neznáte adresu lokomotivy).

Otočte ovladač pohonu doleva, otočte směr a držte

ho stisknutý asi 8 až 12 sekund. Dekodér tak vstoupí do

programovacího režimu, který je oznámen blikajícími světly. Nyní

můžete ovladač uvolnit.

Nyní zadejte číslo konfiguračního registru, který

chcete použít (například "05" CV # 5: maximální rychlost). Po zadání

potvrďte krátkým stisknutím v opačném směru (otočení ovladače doleva),

světla krátce opakovaně blikají. Nyní můžete

zadat hodnotu konfiguračního registru. Pokud jste chtěli snížit

maximální rychlost lokomotivy, zadejte např. 48. Zadání

musíte potvrdit opět krátkým otočením ovladače zpět (ovladač vše

potvrzuje na levé straně). Nyní dekodér interně ukládá vstupní hodnotu.

Osvětlení zhasne po dobu až 3 sekund. Pak počkejte,

až dekodér opět vstoupí do konfiguračního registru a zobrazí to tím,

že bliká světly.

Můžete opustit programovací režim, pokud zadáte číslo 80

nebo jednoduše stiskněte tlačítko "stop" na centrále.

Chcete-li zadat číslo konfiguračního registru, jsou povoleny pouze hodnoty

1 až 64 (nebo 80 pro ukončení). Hodnota konfiguračního registru může

ležet v rozsahu od 0 do 63. Zapíšete-li do dekodéru hodnotu 0,

10

musíte zadat na řídící jednotce adresu 80.

Vstupní hodnoty pro maximální a střední rychlost (CV # 5 a # 6 CV)

dekodér interně vynásobí 4, aby se přizpůsobily

rozsahu hodnot DCC od 0 do 255.

Programování s Märklin® "mobil station" nebo "central station"

Můžete použít dvě nová zařízení formátu Motorola, lze nastavovat CV # 1 až 80.

Možný rozsah hodnot je omezen na 1 až 80. Prosím, odstraňte z kolejí před

programováním vše, kromě programované lokomotivy! Nastavte na

programování novou lokomotivu, která je programovatelná (např Lok 36330).

Pomocí položky menu "REG" mobilní centrály můžete upravit

nastavení. "mobilní station" podporuje formát DCC, takže její použití

pro úpravu dekodéru je komfortní.

4.2. Reset dekodéru

Decoder - Reset: Pokud víte, že nechcete pokračovat v programování

a chcete obnovit výchozí nastavení dekodéru,

naprogramujte hodnotu 8 do CV # 8.

4.3. Seznam konfiguračních proměnných dekodéru

CV.     význam hodnoty                      rozsah hodnot tov.hodnota vaše hodnota

CV#1     základní adresa                       1 ... 127      3

CV#2     spouštěcí napětí                      0 ... 255      3

CV#3     doba zrychlení                        0 ... 63       2

CV#4     doba zpomalení                        0 ... 63       2

CV#5     maximální napětí                      0 ... 255      0

CV#6     střední napětí                        0 ... 255      0

CV#7     číslo verze                           -              > 35

CV#8     identifikační číslo výrobce           -              157

CV#9     řízení frekvence motoru               0,1,2          0

CV#13    stav funkcí F1-F8 v analogu           0 ... 255

CV#14    stav funkcí F9-F12 v analogu          0 ... 255

CV#17    vysoká adresa, část 1                 192 ... 231    192

CV#18    vysoká adrasa, část 2                 0 ... 255      0

CV#19    adresa násobné trakce                 0 ... 255      0

CV#27    konfigurace brzdění                   0 ... 63       0

CV#28    nastavení RailCom                     0 ... 7        0

11

CV.     význam hodnoty                      rozsah hodnot tov.hodnota vaše hodnota

CV#29    konfigurační registr                  0 ... 63       14

CV#33    výstup mapování F0 vpřed              0 ... 255      1

CV#34    výstup mapování F0 vzad               0 ... 255      2

CV#35    výstup mapování F1                    0 ... 255      4

CV#36    výstup mapování F2                    0 ... 255      8

CV#37    výstup mapování F3                    0 ... 255      0

CV#38    výstup mapování F4                    0 ... 255      0

CV#39    výstup mapování F5                    0 ... 255      2

CV#40    výstup mapování F6                    0 ... 255      4

CV#41    výstup mapování F7                    0 ... 255      0

CV#42    výstup mapování F8                    0 ... 255      0

CV#43    výstup mapování F9                    0 ... 255      0

CV#44    výstup mapování F10                   0 ... 255      0

CV#45    výstup mapování F11                   0 ... 255      0

CV#46    výstup mapování F12                   0 ... 255      0

CV#47    efekt výstup E (logická úroveň)       0 ... 255      0

CV#48    efekt výstup F (logická úroveň)       0 ... 255      0

CV#49    efekt Výstup A (bílá)                 0 ... 255      0

CV#50    efekt výstup B (žlutá)                0 ... 255      0

CV#51    efekt výstup C (zelená)               0 ... 255      0

CV#52    efekt výstup D (fialová)              0 ... 255      0

CV#53    I parametr řízení zátěže              1 ... 63       2

CV#54    P parametr pro řízení zátěže          2 ... 63       16

CV#55    doba cyklu efektu / stmívání          0 ..9/0 ..9    00

CV#56    uživatelský Config Register 1         0 ... 31       2

CV#57    výstupy posunu                        0 ... 127      0

CV#58    výběr funkce posunu                   0 ... 255      72

CV#59    Volba funkce potkávací                0 ... 255      00

CV#60    stmívání výstup B / A                 0 ..9/0 ..9    00

CV#61    stmívání výstup D / C                 0 ..9/0 ..9    00

CV#62    stmívání výstup F / E                 0 ..9/0 ..9    00

CV#63    spojka:doba provozu/retenční rychlost 0 ..9/0 ..8    48

CV#64

CV#67-94 rychlostní stupně                     0 ... 255      Char. 1

CV#95    regulace reverzní rychlosti           0 ... 255      0

CV#105   uživatelská data 1                    0 ... 255      0

12

CV.     význam hodnoty                      rozsah hodnot tov.hodnota vaše hodnota

CV#106   uživatelská data 2                    0 ... 255      0

CV#112   uživatelský Config register 2         0 ... 31       0

CV#113   frekvence náhodného spínání           0 ... 9        0

CV#115   úroveň detekce asymetrie              0 ... 9        4

CV#123   doba odpojení                         0 ... 9        0

CV#124   rychlost odpojení                     0 ... 255      0

CV#126   rychlost otáček v analogu             0 ... 255      0

CV#127   verze software                        > = 1

4.4. Popis konfiguračního registru

• CV # 1 základní adresa, CV # 17,18 rozšířená adresa: Základní adresa může

Nabývat hodnot od 1 do 127. Potřebujete-li více adres, pak použijte

Režim rozšířené adresy (CV # 17 a 18). Může být povolen jen jeden

typ adresování (základní nebo rozšířené adresování). Výběr

typu adresování proveďte nastavením v CV # 29.

• CV # 2 Spouštěcí napětí CV # 6 střední napětí, CV # 5 maximální napětí: V závislosti na

počtu rychlostních stupňů musíte přiřadit pro každý rozsah specifické napětí motoru.

Toto přiřazení (viz nastavení v CV # 29) může být

buď výpočtem od spouštěcího, středního a maximálního napětí, nebo

tabulkou průběhů, která obsahuje napětí motoru pro každý jízdní stupeň (CV # 67 až

CV # 94). Čím vyšší je napětí motoru, tím rychleji lokomotiva

pojede. S CV # 2,5 a 6, velmi jednoduše a rychle upravíte

charakteristiku rychlosti.

Spouštěcí napětí je napětí, které je při rychlosti 1 na výstupu

do motoru. Střední napětí je napětí při střední rychlosti vozidla

(7,14 nebo 64 v závislosti na počtu stupňů) a maximální napětí je

napětí, které je na výstupu do motoru při nejvyšším stupni.

Hodnota 2 odpovídá přibližně 0,8%, a hodnota 255 odpovídá 100% max.

napětí motoru. Hodnoty ostatních jízdních stupňů jso vypočítány od těchto

krajních hodnot. S CV # 5 je možno, například snížit maximální

rychlost "létání lokomotivy". Pro hodnoty 0 nebo 1 u CV # 5

a / nebo CV # 6 není výpočet charakteristiky použit. Pokud CV # 6 = 0,

je použita exponenciální charakteristika, teda změna rychlosti

závisí na úrovni rychlosti.

Uživatelé Lokmaus 2: Chcete-li nastavit maximální hodnotu napětí

a nemůžete vložit > 99, použijte rozsah 0 ... 15 (15

odpovídá 100%, 8 odpovídá 50%).

13

Tip: Lokomotiva jede příliš rychle, pak nastavte CV # 5 = 128 (maximální rychlost na 50%),

lokomotiva se pohybuje trhaně na úrovni 1, pak naprogramujte v CV # 2 = 3 až 7

• CV # 3 Rychlost zrychlení: Zadaná hodnota je přibližně rovná době v

sekundách, které uběhnou při akceleraci z 0 na dosažení maximální

rychlosti. Hodnota 0 znamená okamžitou

změnu rychlosti.

• CV # 4 Rychlost zpomalení: Hodnota v tomto CV definuje zpomalení

analogově k CV # 3.

• CV # 7,8: Zde můžete najít číslo výrobce (dekodér Kuehn má

vždy číslo 157) a číslo verze dekodéru.

• CV # 9 frekvence řízení motoru: Toto CV definuje frekvenci řízení motoru.

Hodnoty pro CV # 9, naleznete v následující tabulce:

význam                                                        hodnota CV

vysokofrekvenční řízení (15,6kHz) pro moderní DC a

krokové motory (např Escap, Faulhabera)                           0

nízkofrekvenční řízení (120 Hz) pro starší DC motory a

AC motory (viz kap. 3.4)                                          1

vysokofrekvenční řízení (32kHz) pro moderní DC a

kotvové motory (např Escap, Faulhabera)                           2

Obr.

Napětí motoru (= rychlost)

CV hodnoty

b) lineární charakteristika rychlosti

(CV # 6 = 1), CV # 5 je podle

požadovaném Vmax.

c) mírně zalomená charakteristika rychlosti,

CV # 5 = 190 (75%)

a CV # 6 = 90 (35%)

a) exponencíální charakteristika rychlosti,

pokud CV # 6 = 0

(podmíněný stav)

přizpůsobení Vmax. s CV # 5

Rychlostní stupně (rychlostní kroky, 14- a 28- kroků)

CV # 2 (Spouštěcí napětí)

CV # 5 (Maximalní napětí)

14

• CV # 13,14 Stav funkcí v analogovém režimu (režim zobrazení): Obsah tohoto

registru určuje, které funkce jsou aktivní v analogovém režimu.

Funkce F0 (světla) je v analogovém režimu vždy

aktivní. V případě, že jsou například v analogovém režimu zapnuty

funkce F1 a F3, je v CV # 13 zapsána hodnota 1 + 4 = 5.

V závislosti na nastavení jsou zapnuty funkce, které výstupy

A až F jsou namapovány v registech (CV # 33-46).

Bit č.:              7    6    5    4    3    2    1    0

Číselná hodnota:     128  64   32   16   8    4    2    1

CV # 13: F1 až F8    F8   F7   F6   F5   F4   F3   F2   F1

CV # 14: F9-F12      -   -     F12  F11  F10  F9   -    -

*) Lenz čísluje digitální bity podle standardu NMRA od 1 do 8

• CV # 17,18 rozšířená adresa: viz CV # 1 (základní adresa)

• CV # 19: adresu násobné trakce v tomto registru může nastavit

DCC centrála, pokud podporuje vícenásobnou trakci s títo dekodérem.

Sami neprogramujte tento registr. V základním

stavu je CV # 19 = 0.

• CV # 27 konfigurace brzdění: V tomto CV je nastaveno

zastavení pomocí asymetrického digitálního DCC napětí, brzdná charakteristika

a akce při symetrickém napětí. V případě, že má lokomotiva asymetrické digitální

napětí, při kterém má pravá kolejnice, vyšší napětí než levá

zastaví, pokud je v CV # 27 je zapsána hodnota 1. Tento

režim je výchozí nastavení pro ABC zastavení Lenz.

Při asymetrickém napětí v pravé nebo levé koleji musí

zastavit, pokud je v CV# 27 nastavena hodnota 1 + 2 = 3.

Bit č.  význam                                  Bit.hodnota  CV hodnota

0    -bez zastavení na asymetrickém napětí          0            0

-zastavení, když je na pravé koleji vyšší

napětí (ekvivalent Lenz ABC výchozí)          1            1

1    -bez zastavení na asymetrickém napětí          0            0

-zastavení, když je na levé koleji vyšší

napětí                                        1            2

4    -zastavení při symetrickém napětí proti

směru jízdy                                   0            0

-zastavení při symetrickém napětí proti

směru jízdy a taky po změně napětí            1            16

5    -bez zastavení při symtrickém napětí

ve směru jízdy                                0            0

-zastavení při symetr. napětí ve směru jízdy   1            32

*) Lenz čísluje digitální bity podle standardu NMRA od 1 do 8

Zastavit symetrickým napětím proti a ve směru jízdy může

bezpečně také lokomotiva ve formátu DCC na Märklin® brzdných sekcích.

15

Do CV # 27 je nastavena hodnota 16 + 32 = 48.

V tomto režimu je analogový režim vypnutý.

• CV # 28 Nastavení RailCom

• CV # 29 konfigurační registr: určení základních vlastností

dekodéru např. rychlostní stupně (14 nebo 28) a režim adresování (krátká nebo

rozšířená adresa). Musíte sečíst CV hodnoty požadovaných funkcí

a součet naprogramovat do CV # 29.

Bit č.     význam                                 Bit.hodnota   CV hodnota

0      směr normální                                0               0

směr inverzní                                1               1

1      režim 14 kroků (platí také pro 27 kroků)     0               0

režim 28/128 kroků (rychlostních stupňů)     1               2

2      bez analogového režimu                       0               0

povolit analogový režim                      1               4

3      RailCom vypnutý                              0               0

RailCom zapnutý                              1               8

4      charakteristika rychlosti podle CV2,5,6      0               0

použít tabulku rychlostí CV # 67-94          1               16

5      použít základní adresu (CV # 1)              0               0

použít rozšířenou adresu (CV 17,18)          1               32

*) Lenz čísluje digitální bity podle standardu NMRA od 1 do 8

Tip: Časté hodnoty pro CV # 29 (ve výchozím nastavení obvykle 6 nebo 14):

CV # 29    Význam

0(8)*   14 (27) rychlostních stupňů, základní adresa, analogový režim vypnut

2       28/128 jízdních stupňů, základní adresa, analogový režim vypnut

4       14 (27) rychlostních stupňů, základní adresa, analogový režim zapnut

6       28/128 jízdních stupňů, základní adresa, analogový provoz zapnut

14      28/128 jízdních stupňů, základní adresa, analogový provoz, RailCom

38      28/128 jízdních stupňů, 4-místná adresa, analogový provoz

46      28/128 jízdních stupňů, 4-místná adresa, analogový provoz, RailCom

*: Hodnota 8 místo 0 při použití "staré centrály Arnold"

• CV # 33 až CV # 46 alokace výstupů (funkce mapování): Tyto CV

určují, které funkce (F0 až F12) na příkazové centrále ovládají výstup

z dekodéru (A, B, C nebo D).

Najděte řádek pro požadovanou funkci (F0 až F12) s hodnotou,

která je v požadovaném sloupci výstupu dekodéru.

Zadejte tuto hodnotu do CV, která patří této funkci (řádek).

Příklad: Chcete-li ovládat výstup C s F1 je v CV # 35 již zapsaná hodnota 4.

16

Ve výchozím nastavení jsou v závislosti na směru připojeny výstupy A a B

(hlavní světla lokomotivy). Výstup C přepíná F1 a výstup D

F2. Výstupy E a F jsou přepínané (pouze logické úrovně) pomocí

F5 nebo F6, není-li připojen SUSI Modul (viz CV # 56).

č. CV  funkce         výstup dekodéru

F    E    D    C    B    A

33    F0 vpřed   32   16   8    4    2    1

34    F0 vzad    32   16   8    4    2    1

35    F1         32   16   8    4    2    1

36    F2         32   16   8    4    2    1

37    F3         32   16   8    4    2    1

38    F4         4    2    1    128  64   32

39    F5         4    2    1    128  64   32

40    F6         4    2    1    128  64   32

41    F7         4    2    1    128  64   32

42    F8         4    2    1    128  64   32

43    F9         128  64   32   16   8    4

44    F10        128  64   32   16   8    4

45    F11        128  64   32   16   8    4

46    F12        128  64   32   16   8    4

• CV # 47 až CV # 52 efekty: S tímto CV můžete nastavit funkčním

výstupům speciální světelné efekty (např. blikání, náhodné světlo,

Efekt vymizení, atd.).

č. CV    hodnota:          64      32     0 ... 12

49    výstup A(Bílá)     výstup  výstup   Světelný efekt:

50    výstup B(Žlutá)     když    když    0: On / Off

51    výstup C(Zelená)    vpřed   vzad    1: Mars světlo (pulzující)

52    výstup D(fialová)                   2: flash (strobo)

47    výstup E(ploška E)                  3: nepoužito

48    výstup F(ploška F)                  4: blikající fáze A

5: ztlumení funkční klávesou

6: ztlumení při stání rychlost = 0.

7: ztlumení při jízdě rychlost > 0.

8: blikající fáze B

9: náhodné světlo

10: nepoužito

11: nepoužito

12: funkce spojky

17

Hodnota požadovaných světelných efektů (viz pravé sloupce) je

sečtena a součet zapsán do odpovídajícího

registru efektu. Hodnota 0 zakáže všechny efekty na výstupu,

tam pak zůstanou pouze stavy ON a OFF. Efekty blikání fáze A a

B jsou opačné a proto mohou být použity pro střídavý blikač.

Zapnutí "výstup, když vpřed" a "výstup, když vzad"

je v závislosti osvětlení na směr jízdy automaticky

nastaveno a mělo by zůstat na 0. V ovládání výstupů funkcí

F1 až F12 tak můžete nastavit závislost na směru jízdy.

• CV # 53,54 parametr ovládání zátěže: Hodnotami CV # 53 a CV # 54 můžete

upravit prvek ovládání zátěže pro mnoho různých motorů a převodovek.

Základní nastavení řízení zátěže nabízí pro mnoho novějších motorů

velmi dobré jízdní vlastnosti. Pro starší motory, může být nutné,

parametry upravit. Parametr "P" (CV # 54) určuje tvrdost

regulace. S větší hodnotu P (16 ... 32) dekodér více reguluje

a případné výkyvy rychlosti jsou lépe vyvážené, nicméně

to zvyšuje i rychlost šplhání. Parametr "I" (v

CV # 53) určuje reakci na delší odchylky od normálu. U krokových

motorů by měla být hodnota I menší (1..3), pro motory s velkými setrvačníky

větší (2 ... 8). Pokud je hodnota příliš velká, silně kolísá

rychlost. Zvýší-li se hodnota I, měla by se zvýšit i P-hodnota.

• CV # 55 (doba cyklu efektů /rychlost ztlumení(stmívání)): S hodnotami (x0 ... x9) v

CV # 55 bude rychlost útlumu v závislosti na rychlosti jízdy, a

pokud je nastaven útlum funkčních výstupů, nula znamená plný

Jas, 9 nejnižší jas. S nastavením CV # 55 (0x ... 9x) můžete

nastavtit rychlost opakování efektů (CV # 49,50). Nula

odpovídá době cyklu 0,5 s, hodnota 9 odpovídá době cyklu 4.5s.

• CV # 56 uživatelský konfigurační registr 1: Určuje další vlastnosti

dekodéru, jako je přepnutí na regulaci zátěže a funkce výstupů E

a F. Pokud je maximální rychlost lokomotivy s regulací zátěže příliš nízká,

může být zvýšena zapnutím EMK děliče. Výstupy

E a F mohou být použity buď pro přepínání výstupů (výchozí nastavení) nebo jako SUSI

rozhraní. CV hodnoty požadovaných funkcí

musíte sečíst a výsledek zapsat do CV # 56.

18

Bit č.    význam                                      Bit.hodnota CV hodnota

0    EMK dělič neaktivní                                   0        0

EMK dělič aktivní                                     1        1

1    regulace zátěže vypnuta                               0        0

regulace zátěže zapnuta                               1        2

2    Výstupy E a F jsou logická úroveň (SUSI neaktivní)    0        0

SUSI rozhraní aktivní (výstupy E a F neaktivní)       1        4

3    rezervováno                                           0        0

rezervováno                                           1        8

*) Lenz čísluje digitální bity podle standardu NMRA od 1 po 8

• CV # 57: Zde můžete určit, které výstupy dekodéru

budou zapnuty při posunovací jízdě (viz CV # 58). Číselné

hodnoty aktivující výstupy posunu je nutno sečíst.

Navíc lze 6 bitem nastavit, že světlo posunu je aktivní,

pouze když jsou zapnutá světla (F0). Příklad: Výstupy pro posun

A, B a C jsou zapnuty, když jsou zapnutá světla:

1 + 2 + 4 + 64 = 71 jako vstupní hodnota.

Bit č.:         7      6          5    4    3    2    1    0

hodnota:       128     64         32   16   8    4    2    1

CV # 57              výstup      Aktivní výstupy při posunování

světlo posunu       pouze s F0    F    E    D    C    B    A

• CV # 58 a CV # 59: Zde můžete určit přepínání funkce

posunu (polovina rychlosti), zpoždění vypnutí

v CV # 3 a 4 a ztlumení výstupu. Pokud je například spínán

posun s F3 a zpoždění s F4 je

v CV # 58 zapsána hodnota 64 + 8 = 72.

Bit č.:           7    6    5    4    3    2    1    0

Hodnota:         128   64   32   16   8    4    2    1

CV # 58           Posun s(50%         zpoždění vypnutí

výstup posunu     rychlostí)            s (CV # 3.4)

F4    F3   F2   F1   F4   F3   F2   F1

CV # 59          -     -    -    -    F4   F3   F2   F1

funkce ztlumení

• CV # 60,61,62 útlum výstupů A až F: Zde můžete individuálně nastavit

regulaci jasu (stmívání) pro každý výstup. Hodnota 0

znamená bez snížení (plný jas), hodnota 9 maximální útlum

(Minimální jas). Hodnota útlumu pro výstupy A, C a E,

19

je v CV nastavena v jednotkách, hodnotu útlumu pro výstupy B, D a F

musíte nastavit v desítkách. Příklad: B na útlum 4 a

A na útlum 3 dává 43 jako vstupní hodnotu pro CV # 60.

Hodnota:              desítky (0x ... 9x)  jednotky (x0 ... x9)

CV # 60 útlum B, A      útlum výstupu B      útlum výstupu A

CV # 61 útlum D, C      útlum výstupu D      útlum Výstupu C

CV # 62 útlum F, E      útlum výstupu F      útlum výstupu E

• CV # 63 parametry spojky: Hodnota desítek v CV # 63 (0x ... 9x) je

nastavená doba provozu (spojka dostává plné napětí): Hodnota 0 = 0,5 s. /

1 = 1 sekunda ... 9 = 9 s. Hodnota jednotek v CV # 63 (x0..x8) je

nastavená stop hodnota po spojení (snížení napětí), 0 znamená

bez snížení, 7 největší snížení (nejnižší přídržné napětí). Při

hodnotě 8, po spojení, zcela vypne výstup spojky. Pro

spojku firmy Krois Modell je doporučena hodnota 48 (4 sekundy, Poté zcela

vypnuto).

• CV # 67 rychlost (úroveň 1) až CV # 94 (úrověň 28): upřesňuje

v procentech napětí pro motor, každou ze 28 úrovní rychlosti. Hodnota 1

odpovídá 0,4%, 255 100%. Při 14 rychlostních stupních, jsou použity pouze

liché řádky tabulky (CV # 67,69,71 atd.). Při 128 rychlostních stupních

se tabulka nevyhodnocuje.

• CV # 95 snížení rychlosti vzad: Snížení rychlosti pro směr vzad tím, že

v CV # 95 jsou oříznuty rychlostní stupně při použití následujícího vzorce:

Napětí motoru vzad = (napětí motoru vpřed) * (CV # 95/128). Při

hodnotě 128 (nebo 0), je rychlost v obou směrech

stejná. Má-li CV # 95 hodnotu 64 má rychlost vzad pouze

polovinu velikosti pro směr vpřed.

• CV # 105,106 uživatelská data: v registrech CV # 105 a CV # 106 můžete

ukládat uživatelská data. Hodnoty v registrech neovlivní

provozu dekodéru.

• CV # 112 Uživateský konfigurační registr 2: Zde je možnost nastavit

další uživatelská nastavení.

Bit č.      význam                 Bit. hodnota CV hodnota

0   rezervováno                       0          0

rezervováno                       1          1

4   rezervováno                       0          0

rezervováno                       1          16

5   Krátkodobá paměť zapnuta          0          0

Krátkodobá paměť vypnuta          1          32

*) Lenz čísluje digitální bity podle standardu NMRA od 1 do 8

• CV # 113 Frekvence náhody: S tímto CV jsou nastaveny nejmenší časové

20

úseky náhodných událostí. Časový úsek se může pohybovat od

32ms (např. simulace krbu) až 16 sekund

jiná náhodná světla.

vstupní hodnota  Min. čas   vstupní hodnota   Min. čas

0              32 ms         5             1 sec

1              64 ms         6             2 sec

2             128 ms         7             4 sec

3             256 ms         8             8 sec

4             512 ms         9            16 sec

• CV # 115 úroveň detekce asymetrie: Zde lze nastavit citlivost

detekce asymetrického digitálního napětí. Nižší

hodnoty zvyšují citlivost. Vyšší hodnoty způsobují rozpoznávání

u centrál se stabilní asymetrickou výstupní úrovní.

• CV # 123 doba odpojení: čas lokomotivy pro odjezd (vzdálení) vlaku po vypnutí

funkce spojky. Tato funkce je dostupná pouze při klidovém stavu lokomotivy

a spuštěné funkci spojky (registr efektu s hodnotou 12). Hodnota

9 odpovídá času odpojení 4,5 sec.

• CV # 124 rychlost odpojení: rychlost, při které se lokomotiva

s funkcí spojky odpojí od vlaku (odjede). Hodnota 2 odpovídá přibližně

0,8%, hodnota 255 (a také hodnota 0), odpovídá 100% max.

napětí motoru.

• CV # 126 rychlost otáček v analogovém režimu: Pokud je rychlost otáček

lokomotivy v analogovém režimu vysoká, můžete ji prostřednictvím CV

snížit. Hodnota 2 odpovídá přibližně 0,8%, hodnota 255 (a

hodnota 0) odpovídá 100% max. napětí motoru.

• CV # 127 verze software: Tato CV je pouze pro čtení a obsahuje dodatečné

Informace o verzi softwaru dekodéru (viz CV # 7).

5. Řešení problémů

Výstupy se rozsvítí při zvyšování rychlostní úrovně:

Provozní režim lokomotivy a centrály nejsou stejné, tj.

centrála se nachází v rychlostním režimu pro 28 úrovní, ale dekodér

má režim 14/27 úrovní. Provozní režimy dekodéru a centrály

se musí vždy shodovat. Dekodér je nastaven na 28 stupňů otáček

nastavením v CV # 29 (nebo R5), který má např. hodnotu 2 nebo 6.

Světlo nelze zapnout nebo vypnout:

Pracovní režimy lokomotivy a centrální jednotky nejsou stejné, tj.

centrála je v režimu 14/27 rychlostních stupňů, ale dekodér

v režimu 28 stupňů.

21

Lokomotiva v režimu s 128 rychlostních stupňů nejede:

Dekodér přijímá příkazy v režimu 128 kroků, pouze když je nastaven bit 1 v

konfiguračním registru (CV # 29), například hodnotou 2 nebo 6.

Lokomotiva se při rychlém rozjezdu "trhá":

Ve fázi zrychlení je spotřeba proudu motoru obzvláště

vysoká. Pokud dojde k překročení proudového zatížení dekodéru, sníží rychlost

motoru a snaží se opět zrychlovat. Zredukujte

digitální napětí (nastavení na centrále, nízkonapěťový transformátor) nebo

zvyšte akceleraci v CV # 3.

Při změně směru blikají světla:

Při změně směru, jsou světla přepnuty. V případě, že

je špičkový proud světel vysoký, dekodér vypne všechny výstupy

a opět se je zkouší zapnout (blikají). Ztlumte

Funkční výstupy (viz CV # 47-52) nebo použijte světla s

vyšším jmenovitým napětím než 16 voltů.

Adresa lokomotivy se "starou centrálou Arnold" nelze přečíst :

Centrála využívá pro čtení staré, již nepodporované DCC příkazy.

Nicméně, adresu můžete programovat. Případně

vyskytující se chybová zpráva, vytvořená během ověřování čtení centrálou,

může být ignorována.

V analogovém režimu se směr mění později:

Dekodér má krátkodobou zálohu (asi 5 sekund) pro

plynulý provoz i při špatném kontaktu s kolejí. Při

změně směru, pomocí analogového transformátoru, proto bude nejprve krátce

nastaven starý směr, dokud není jistý nový směr.

Lokomotiva jezdí s regulací zátěže pomaleji než neregulovaná:

Tento režim musí mít rezervu, jinak ve svahu

bez "plynu" lokomotiva zpomalí.

Pro více informací a rad o uplatnění dekodéru lze nalézt na

Internetu: www.kuehn-digital.de

22

6. Aplikační poznámky

6.1. Připojení paměťového kondenzátoru

Dekodér N45 má krátkodobou paměť pro stav funkcí

(rychlostní krok, aktivní funkce). Při momentovém

přerušení napětí, tak vrátí dekodér zpět,

přímo na původní rychlostní krok, aniž

by došlo k zrychlování od nuly.

Pro výkon motoru, doplňkové

funkce a Susi rozhraní,

může být připojen záložní kondenzátor.

Při programování na

programovací koleji DCC, by měl být

kondenzátor vypnut nebo odpojen.

6.2.Použití dekodéru s Intellibox (Twin Center)

Intellibox se nachází v základním stavu ve formátu Märklin Motorola.

Jsou-li použity DCC dekodéry, je základní nastavení podle

příručky k Intelliboxu změněno (Speciální nastavení 25 = 1, speciální nastavení

907 = 4 nebo 5). Nastavte velikost "N", traťové napětí bude max.

18V a motory vašich lokomotiv budou chráněny.

Poznámka k programovací koleji: Při instalaci dekodérů je třeba je nejprve

otestovat na trati s proudovým omezemím. Přepněte Intellibox

nebo TwinCenter nejprve do programovacího režimu. Uslyšíte, jak relé uvnitř jednotky

cvakne. Teprve potom je možné na programovací koleji, bez rizika zničení,

dekodér v lokomotivě číst.

Pokud Intellibox čte nebo programuje "rozšířenou" adresu, nastaví

dekodér automaticky na použití rozšířené adresy

(CV # 29, Bit 5 = 1). Dekodér proto již nejezdí pod jejími krátkými

adresami. Pro použití krátké adresy musíte vymazat aktivní bit

5 v CV # 29. Stačí jen naprogramovat krátkou adresu,

k vymazání 5 bitu v CV # 29 automaticky dojde v dekodéru.

23

7. Záruční podmínky

Každý dekodér je před odesláním kontrolován na plnou funkčnost.

Záruční doba je 2 roky od data zakoupení dekodéru. Pokud v této

době dojde k poruše, obraťte se na svého prodejce nebo přímo

na výrobce. Pokud je po kontrole dekodéru nalezena výrobní

nebo závažná chyba, bude dekodér bezplatně opraven.

Vyloučeny ze záruky jsou poškozní dekodéru způsobené

nesprávnou manipulací, nerespektováním návodu k použití,

zamýšleným použitím, přetížením, vadnou elektroinstalací (např.

zkratem mezi sběrači proudu a motorem, zkratem mezi

motorem a karoserií lokomotivy), neoprávněným zásahem,

strukturální změnou, silou (např. rozbité rozhraní),

přehřátím atd.

Předložení dekodéru má zahrnovat prodejní doklad nebo fakturu.

24

Märklin® je registrovaná ochranná známka der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen

RailCom® je registrovaná ochranná známka společnosti Lenz Elektronik GmbH, Giessen

Tento produkt se nesmí likvidovat na konci své životnosti

s běžným komunálním odpadem. Prosím, vyžádejte u místních

úřadů nebo prodejce příslušné pokyny pro umístění.

Není vhodné pro děti do 3 let, protože

má ostré hrany a části! Obsahuje polykatelné

malé části! Udržujte v obalu!

Jakákoliv odpovědnost za škody a následné škody v důsledku neodborného

použijtí, použití v rozporu s návodem, neoprávněný zásah,

strukturální změny, úraz, přehřátí, přetížení, vystavení

vlhkosti atd. je vyloučena.

© T. Kühn Vydání 02/2010 Technické změny a chyby vyhrazeny.

Kuehn-digital • Dipl.-Ing. T.Kühn

V Bendel 19 • D-53619 Rheinbreitbach

Tel 02224/967780 • Fax 02224/967781

Internet : www.kuehn-digital.de